Отчет по лабораторной работе №4-NI
«Исследование простых цепей электрического тока с помощью устройства сбора данных NI myDAQ»

Выполнил: Николай Андронов, 2 курс, группа Б05.

Цель работы: Ознакомиться с расчетом параметров простых цепей синусоидального переменного тока различными методами и провести измерение этих величин с помощью виртуальных приборов на основе устройства сбора данных NI myDAQ.

Приборы и материалы: полигон для сборки схем, катушек индуктивности и конденсаторов с различными соответственно индуктивностями и емкостями, набор резисторов, компьютер с устройством сбора данных NI myDAQ.

Ход работы:

1. Исследование электрической цепи, состоящей из двух сопротивлений, подключенных последовательно.

В данном эксперименте цепь будет состоять из последовательно соединенных резисторов сопротивлением 47 и 100 Ом. Напряжение на входе 502мВ, измеряются напряжения на резисторах и сила тока.  Измеренные напряжения равны: на первом (47Ом) U1=390,4мВ, на втором (100Ом) U2=111,6мВ. Измеренная сила тока равна 1.116мА. Теоретические значения такие: U1=393мВ, U2=105,7мВ, I=1.04А. Экспериментальные и теоретические значения неплохо совпадают.

2. Исследование электрической цепи, состоящей из параллельно соединенных сопротивлений.

Цепь состоит из трех сопротивлений, два из которых (R2 и R3) соединены параллельно, а R1 – последовательно к двум оставшимся. Измеряется напряжение на R1, напряжение на параллельно соединенных R2 и R3. Также измерялась сила тока на резисторах R2 и R3. Все данные представлены в таблице 1.

| Параметры цепи |  |  |  | Расчетные значения |  |  |  | Измеренные значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвх, мВ | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | Ur1, мВ | Ur23, мВ | Ir2, мА | Ir3, мА | Ur1, мВ | Ur23, мВ | Ir2, мА | Ir3, мА |
| 1546 | 1000 | 1500 | 2200 |  |  |  |  | 800 | 730 | 0,47 | 0,33 |

Во всех случаях отличие между полученной величиной и теоретическим ее значением не более 10 процентов, что свидетельствует о неплохой точности результатов.

3.1. Исследование цепи из одного конденсатора.

Цепь для данного опыта состоит из одного конденсатора, на котором измеряется сила тока и напряжение поданного на него переменного тока известной частоты.

Результаты приведены в таблице. Конденсатор имеет емкость 1 мкф. Входное напряжение 5.494 Вольт.

Таблица 1. Импеданс конденсатора 1мкФ

| f, Гц | Uc,В | Ic,мА | Zc=Uc/Ic,Ом | Zc=1/(2πfC),Ом | Zc-1,Ом-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 2,898 | 0,36 | 8050 | 7957,981856 | 0,00012566 |
| 80 | 2,913 | 1,44 | 2022,916667 | 1989,495464 | 0,00050264 |
| 100 | 2,91 | 1,83 | 1590,163934 | 1591,596371 | 0,0006283 |
| 200 | 2,883 | 3,64 | 792,032967 | 795,7981856 | 0,0012566 |
| 600 | 2,872 | 11,01 | 260,8537693 | 265,2660619 | 0,0037698 |
| 1000 | 2,882 | 17,71 | 162,7329193 | 159,1596371 | 0,006283 |
| 4000 | 2,879 | 71,2 | 40,43539326 | 39,78990928 | 0,025132 |

Тут видно, что значения импеданса, полученные с помощью измерения напряжения и силы тока и полученные из значений частоты, совпадают.

Для конкретной частоты (1 кГц) проведем аналогичные измерения для разных конденсаторов.

| C, мкФ | Uc, В | Ic, мА | Zc=Uc/Ic, Ом | Zc=1/(2pifC), Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 6.35 | 0.04 | 152.91667 | 53.078 |
| 1 | 6.35 | 0.37 | 17.16216 | 15.923 |
| 2 | 6.35 | 0.65 | 9.769231 | 7.961 |
| 3 | 6.35 | 0.95 | 6.684211 | 5.307 |

Видно, что в данном случае полученные данные не сильно отличаются от теоретических.

3.2. Исследование цепи из двух последовательно соединенных конденсаторов.

Цепь в данном эксперименте, состоит из параллельно соединенных конденсаторов. Емкости у них 0.1 и 1 мкФ. U=6.2 В.

| Параметры цепи | Расчетные значения |  |  | Измеренные значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f, Гц | I, мА | U1, В | U2, В | I, мА | U1, В | U2, В |
| 500 | 0.5 | 0.5522 | 5.522 | 0.6 | 0.496 | 5.584 |
| 600 | 0.8 | - | 5.522 | 0.8 | 0.496 | 5.584 |
| 800 | 1.1 | - | 5.522 | 0.98 | 0.496 | 5.584 |
| 1000 | 1.31 | - | 5.522 | 1.21 | 0.496 | 5.573 |
| 2000 | 2.96 | - | 5.522 | 2.86 | 0.486 | 5.573 |
| 3000 | 4.36 | - | 5.522 | 4.02 | 0.474 | 5.573 |
| 4000 | 5.53 | - | 5.522 | 5.19 | 0.496 | 5.573 |
| 5000 | 6.92 | - | 5.522 | 6.33 | 0.496 | 5.573 |
| 6000 | 8.05 | - | 5.522 | 7.65 | 0.496 | 5.573 |

Коэффициент наклона прямых:

Теоретической – 0.001342

Экспериментальной – 0.0014±0.0001

3.3. Исследование цепи из двух параллельных конденсаторов.

В рамках данного эксперимента необходимо исследовать цепь из двух параллельных конденсаторов. Один из них емкостью 0.1 мкф, второй 1 мкф.

| Параметры | Расчетное значения |  |  | Измеренные значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F, Гц | I, мА | I1, мА | I2, мА | I, мА | I1, мА | I2, мА |
| 200 | 0.72 | 0.648 | 0.072 | 0.72 | 0.648 | 0.072 |
| 400 | 1.44 | 1.296 | 0.144 | 1.31 | 1.179 | 0.131 |
| 600 | 2.16 | 1.944 | 0.216 | 1.79 | 1.611 | 0.179 |
| 800 | 2.88 | 2.592 | 0.288 | 2.33 | 2.097 | 0.233 |
| 1000 | 3.6 | 3.24 | 0.36 | 2.87 | 2.58 | 0.287 |
| 2000 | 7.2 | 6.48 | 0.72 | 6.8 | 6.12 | 0.68 |
| 3000 | 10.8 | 9.72 | 1.08 | 10.04 | 9.03 | 1.00 |
| 4000 | 14.4 | 12.96 | 1.44 | 12.49 | 11.24 | 1.24 |
| 5000 | 18 | 16.2 | 1.8 | 15.57 | 14.01 | 1.55 |
| 6000 | 21.6 | 19.44 | 2.16 | 18.70 | 16.83 | 1.87 |

5. Определение неизвестной индуктивности катушки.

Индуктивность катушки можно вычислить по следующей формуле:

В нашем случае D=2.7 cм, l=3.4 см, N=1000. L=3950 мкГн. Сопротивление катушки (измерено с помощью мультиметра) 3.9 Ом. Сопротивление резистора 23.5 Ом.

Определим индуктивность катушки измерением напряжения на индуктивности и на резисторе при разных частотах. В таблице ниже L это индуктивность катушки без учета поправки на собственное активное сопротивление, L’ – с учетом поправки

| F, Гц | Uвх, В | UR, В | UL, В | UR2+UL2, В | Uxl, В | L, мкГн | L’, мкГн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 5.572 | 4.496 | 1.382 | 4.703 | 4.703 | 7109.873 | 17598.81 |
| 400 | 5.572 | 4.378 | 2.241 | 4.918 | 4.918 | 4788.664 | 10508.99 |
| 600 | 5.572 | 4.061 | 3.022 | 5.062 | 5.062 | 4641.073 | 7774.02 |
| 800 | 5.572 | 3.708 | 3.543 | 5.128 | 5.128 | 4469.404 | 6468.84 |
| 1000 | 5.572 | 3.373 | 3.908 | 5.162 | 5.162 | 4335.572 | 5726.77 |
| 2000 | 5.572 | 1.894 | 4.496 | 4.878 | 4.878 | 4441.448 | 4818.81 |
| 3000 | 5.572 | 1.325 | 4.496 | 4.687 | 4.687 | 4232.504 | 4412.31 |
| 4000 | 5.572 | 1.05 | 4.496 | 4.616 | 4.616 | 4005.763 | 4112.67 |
| 5000 | 5.572 | 0.868 | 4.498 | 4.580 | 4.580 | 3878.269 | 3948.97 |
| 6000 | 5.572 | 0.752 | 4.45 | 4.513 | 4.513 | 3690.618 | 3742.86 |

Входное напряжение наиболее близко к UR2+UL2 на частотах порядка 1000 Гц. Вычислим квадрат импеданса цепочки и построим зависимость его от квадрата частоты.

| f,гц | f^2, гц | L’^2, Гн^2 | Z^2, Ом^2 | Z’^2, Ом^2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 40000 | 16022088 | 2.52754E+13 | 2.52754E+13 |
| 400 | 160000 | 20129938 | 1.27023E+14 | 1.27023E+14 |
| 600 | 360000 | 20488025 | 2.90885E+14 | 2.90885E+14 |
| 800 | 640000 | 19324025 | 4.8775E+14 | 4.8775E+14 |
| 1000 | 1000000 | 18274086 | 7.20701E+14 | 7.20701E+14 |
| 2000 | 4000000 | 16289135 | 2.56967E+15 | 2.56967E+15 |
| 3000 | 9000000 | 8317571 | 2.95229E+15 | 2.95229E+15 |
| 4000 | 16000000 | 4541758 | 2.86591E+15 | 2.86591E+15 |
| 5000 | 25000000 | 2622942 | 2.58612E+15 | 2.58612E+15 |
| 6000 | 36000000 | 840852.3 | 1.19383E+15 | 1.19383E+15 |

Теперь построим график зависимости Z^2 (синие) от f^2. Z’^2 – красные.

На малых частотах различия серьезные. Это логичное следствие из формулы для импеданса.

Можно заключить, что средняя индуктивность равна 4278 мГн (при расчете не учитывались значения L’ при малых частотах, так как они достаточно сильно отличаются от дальнейших значений, и, скорее всего, неправильные). По порядку величины это совпадает с теоретическим значением. Различия связаны с малой точностью определения диаметра и длины катушки.